Inter-VLAN Routing

Шаг 1

Создайте VLAN 10 и 30 на S1:

S1#configure terminal

S1(config)#vlan 10

S1(config-vlan)#vlan 30

Убедитесь в том, что VLAN созданы с помощью команды show vlan

Шаг 2

Назначьте портам номера VLAN согласно схеме:

S1(config)#interface fa0/11

S1(config-if)#switchport mode access

S1(config-if)#switchport access vlan 10

S1(config)#interface fa0/6

S1(config-if)#switchport mode access

S1(config-if)#switchport access vlan 30

Шаг 3

На коммутаторе S1 порт fa0/5 преобразуйте в транковый:

S1(config-if)#interface fa0/5

S1(config-if)#switchport mode trunk

Убедитесь, что ping  между PC1 и PC3 не проходит

Шаг 4

Сконфигурируйте sub-интерфейсы марщрутизатора:

R1(config)#interface fa0/1.10

R1(config-subif)#encapsulation dot1Q 10

R1(config-subif)#ip address 172.17.10.1 255.255.255.0

R1(config-subif)#interface fa0/1.30

R1(config-subif)#encapsulation dot1Q 30

R1(config-subif)#ip address 172.17.30.1 255.255.255.0

Примените команду ping и tracert для проверки работы сети.