Введение в динамическую маршрутизацию

Задание №1

Внедрение протокола динамической маршрутизации RIP

Шаг 1

Конфигурирование RIP на маршрутизаторе R2

- Откройте маршрутизатор R2, выберете вкладку CLI

- Введите пароль cisco

- Войдите в привилегированный режим, используя пароль class (команда enable)

- Посмотрите на текущую таблицу маршрутизации с помощью команды

show ip route

- Перейдите в режим глобального конфигурирования (команда configure terminal)

- Перейдите в режим конфигурирования протокола RIP командой router rip

- Определите список сетей разрешённых для анонсирования с помощью команд:

R2(config-router)#network 192.168.2.0
R2(config-router)#network 192.168.3.0
R2(config-router)#network 192.168.7.0

- Выйдите из режима конфигурирования RIP командой end

Шаг 2

Выполните конфигурирование RIP на маршрутизаторе R3 аналогично Шагу 1. Параметрами команды network выберете все непосредственно подключённые к маршрутизатору сети. Посмотреть их можно с помощью команды show ip route.

Шаг 3

Выполните конфигурирование RIP на маршрутизаторе R4 аналогично Шагу 1. Параметрами команды network выберете все непосредственно подключённые к маршрутизатору сети. Посмотреть их можно с помощью команды show ip route.

Задание №2

Проверка работоспособности сети с динамической маршрутизацией

Шаг 1

Посмотрите таблицу маршрутизации на каждом из маршрутизаторов (команда

show ip route) и убедитесь что маршрутизаторы обмениваются информацией

Шаг 2

Выполните ping PC1 (192.168.1.10) с маршрутизатора R3

Почему ping не прошёл успешно?

Задание 3

Добавьте статический маршрут к сети, подключённой к R1 на маршрутизатор R2

Выполните ping PC1 (192.168.1.10) с маршрутизатора R3