Введение в статическую маршрутизацию

Задание №1

Создайте статический маршрут на маршрутизаторе R3 к сети подключённой к маршрутизатору R1.  Все интерфейсы маршрутизатора сконфигурированы и работают.

- Откройте маршрутизатор R3, выберете вкладку CLI

- Введите пароль cisco

- Войдите в привилегированный режим, используя пароль class (команда enable)

- Посмотрите на текущую таблицу маршрутизации с помощью команды

show ip route

- Перейдите в режим глобального конфигурирования (команда configure terminal)

- Добавьте статический маршрут с помощью команды

ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.3.1

- Снова посмотрите на текущую таблицу маршрутизации с помощью команды

show ip route  и убедитесь в появлении статического маршрута

- Вернитесь в привилегированный режим и выполните команду ping 192.168.1.10 (компьютер PC1)

Задание №2

Создайте статический маршрут на маршрутизаторе R1 к маршрутизатору R3

- Используйте команды, описанные в Шаге 1 (пункты 1 – 5)

- При добавлении статического маршрута примените команду

ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 FastEthernet 0/1

- Посмотрите на текущую таблицу маршрутизации R2 с помощью команды show ip route и убедитесь в появлении статического маршрута

- Вернитесь в привилегированный режим маршрутизатора R3 и выполните команду ping 192.168.1.10 (компьютер PC1)

Почему ping не прошел успешно?

Задание №3

Создайте статический маршрут на маршрутизаторе R2 к сети подключённой к маршрутизатору R1. Используйте команды, описанные в Шаге 2 (пункты 1 – 6)

- При добавлении статического маршрута примените команду ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 FastEthernet 0/0

- Посмотрите на текущую таблицу маршрутизации R2 с помощью команды show ip route и убедитесь в появлении статического маршрута

- Вернитесь в привилегированный режим маршрутизатора R3 и выполните команду ping 192.168.1.10 (компьютер PC1)